ПР №12 2007г.

Сделай надежные весы за 100 рублей

В. Загайнов

424039, Марий Эл, г. Йошкар-Ола,

Ул. Воинов-Интернационалистов,

Д.19, кв. 22

Примите для публикации конструкцию весов для контрольного улья. У меня на кочевой пасеке они отработали девять сезонов. Элементарно просты надежны, удобны и дешевы - всего 100 рублем на покупные изделия.

Датчиком является бутылка из-под пива 1,5 л. В пробку вставляется стойка ниппеля от велокамеры. На стойку одета прозрачная трубка диаметром 6 - 8 мм, длиной 4 м.

Шкалой весов является рулетка. Двухметровая рулетка и трубка закреплены на бруске 50 х 20 мм. Брусок прибивается к столбику, вкопанному около улья.

Передняя часть улья стоит на треугольном бруске, а задняя часть через распределительную доску давит на бутылку. В нее заливается 1 литр воды. Столб воды в трубке поднят в зависимости от веса улья.

Цена деления у меня -1 кг - 20 мм - регулируется перемещением улья взад-вперед. Контроль весов: на центр крыши улья ставится гиря 1 кг, а столб воды должен приподняться на 20 мм. Воду подкрашивать не надо, а то трубка закрашивается. Зимой вместо воды заливается медовая водочка - не замерзает.

Очень приятно, когда подходишь к улью, а весы стоят, как градусник, - и никаких манипуляций.

ЕЩЕ О СВОЕЙ ВОСКОТОПКЕ РАССКАЖУ.

Сделана из алюминиевой фляги. У дна вставляется штуцер для выхода воска. На дно ложится кольцо из резинового шланга диаметром 30 мм. На кольцо - круг сетки 3 х 3 мм. По центру круга ставится цилиндр диаметром 140 мм из этой же сетки. Пространство вокруг цилиндра заполняется выбракованной сушью.

Крышка фляги съемная. К ней крепится трубка для подвода пара.

Парогенератором у меня служит стальная фляга (сетка 3x3- нержавейка). Работаю с ней уже три сезона. Фляга с воском и паропровод укутываю одеялом. За два часа получаю 6-7 кг желтого воска.