ПР №4 2007

Как я делаю первосортный воск

Северюхин

Прочитал я в «Пасеке России» № 1, 2007 год заметку пчеловода В. Налимова «Хватит гнать брак», в которой он обвиняет пчеловодов, сдающих некачественный темный воск. Я уверен, что не сознательно они это делают, а только от незнания, как получить первосортный воск. Одновременно описывается способ получения воска с использованием соковарки. Сомневаюсь, что таким трудоемким способом можно получить качественный воск. Я уже много лет пользуюсь простой высокопроизводительной, хотя на первый взгляд и примитивной, установкой получения высококачественного янтарно-желтого воска. Весь секрет получения его - это использование перегретого пара.

Что представляет собой эта установка? Сварите из листового 2-3-мм железа герметический бачок литров на 3-10 воды, Можно использовать топливный бак от списанного автомобиля. Сверху бачка приварите горловину для заливки воды и под деревянную пробку. Сбоку в верхней части бачка приварите металлическую трубку диаметром полдюйма и длиной 1.5 – 2 метра. Снизу бачка приварите 4 ножки высотой примерно 0.5 метра для размещения под ним костра. Надо сколотить деревянный ящик по размеру нижнего корпуса дадановского улья. Можно использовать старый нижний корпус улья. Сверху ящика плотно подгоните деревянную крышку. Внутри него на половину или одну треть от верха прибейте по периметру брусочки - полоски сечением 5x5 см. На эти брусочки положите кочевочную металлическую сетку. На сетку до верху ящика уложите ваше восковое сырье. Ниже сетки примерно на половине оставшегося пространства просверлите отверстие, равное наружному диаметру трубки водяного бачка. Вставьте трубку бачка в это отверстие, примерно до половины ящика, зафиксируйте бачок и ящик по высоте - ваша установка готова. На верхней крышке дна, на стенке ящика сделайте небольшое отверстие для стока воска и конденсата. Ящик нужно устанавливать с небольшим уклоном в сторону его нижнего отверстия. Заполнив ящик выше сетки восковым сырьем, под водяным бачком разложите костер из сухих дров. Примерно достаточно одной ноши дров. Перегретый пар, через трубку проникнув в ящик, моментально разогреет ваше сырье, вначале польется желто-коричневый конденсат, а затем и воск в поставленную под ящик емкость. Лучше всего, конечно, пользоваться эмалированным блюдом литров на 3-5.

Струйки воска, попадая в конденсат, застывают неравномерно, по мере накопления воска излишки его можно убрать в сторонку или слить конденсат. Весь процесс при хорошем костре длится не более получаса - часа. По окончании капанья воска нужно подождать, когда в отверстия будет выходить один пар.

За одну закладку сырья я обычно натапливаю от 2 до 4 кг воска.

Сняв верхнюю крышку, вы убедитесь, что из вашего сырья остался на сетке небольшой слой мервы. При разминании разогретой мервы на пальцах вы не обнаружите никаких признаков воска. И в высушенной мерее наличие воска не обнаруживается. При других способах получения воска с использованием воскотопок и воскопрессов таких результатов вы не достигните.

Вынув сетку и стряхнув с нее мерву можете повторить процесс вытопки воска из оставшегося воскового сырья. Вытопленный воск это еще не очищенный воск. Собрав его из блюда, слейте конденсат, блюдо хорошо промойте, налейте в него чистой воды примерно на ?, сложите наверх этот бесформенный воск, пусть с горкой, и поставьте блюдо на медленный огонь. Воск быстро расплавится и сверху появится тонкая серо-грязная пленка. Кусочками газетной бумаги сгоните эту пленку к краю блюда и полосками бумаги удалите ее с поверхности воска. После затвердения воска опрокиньте блюдо - круг воска выпадает, а если не выпал, можете слегка подогреть.

Снизу вынутого круга воска также окажется серый налет. Его вы можете удалить, срезая   ножом до желтого воска. Эти срезки я обычно использую для повторной вытопки воска. Таким способом вы получите ровный крут идеально чистого воска желто-янтарного цвета. Обычно вытопку провожу раз в год после окончания сезона и сбора гнезда на зиму, где-то в конце сентября. Вытаскиваю наружу свою установку и все воскосырье перетапливаю в течение нескольких часов.

Накопление сырья я начинаю сразу после весеннего осмотра пчел. Вешаю в омшанике на гвоздь полиэтиленовый мешок и собираю абсолютно все: и крошки воска вместе с мусором с днищ улья после удаления зимнего подмора пчел, и очистки с кромок рамок, выбракованные и вырезанные рамки, и забрус во время откачки меда. Во избежание порчи воскосырья восковой молью обязательно нужно положить в этот мешок размятые дольки чеснока или же листья чеснока или полыни.

Пробовал вытапливать воск целиком из выбракованных рамок, не вырезая суши, но убедился, что это не эффективно. Так как на кромках рамок и проволоке остается нерастворимое вещество, и на очистку вы затратите больше времени, чем если вырезать негодную сушь и перетопить.

Схема установки воскотопки в разрезе.

1. водяной бачок,

2. ящик воскосырья,

З. воскосырье,

4. крышка,

5. патрубок залива веды,

6. металлическая трубка,

7. блюдо для воска,

8. колышки,

9. дрова.